Инструкция об общих мерах  пожарной безопасности

для работников

Государственного специального (коррекционного) образовательного учреждения

для  обучающихся, воспитанников  с  ограниченными возможностями здоровья

"Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 25 VI вида"

№   П-И-  83

1 Настоящая инструкция разработана на основании Правил пожарной безопасности  в Российской Федерации ППБ-01-03, Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений ППБ-101-89 и является обязательной  для всех работников образовательного учреждения.

2. Работникам в помещениях образовательного учреждения, в том числе в подвалах, на чердаках, кровле и пришкольной территории, запрещается:

2.1.   курить, разбрасывать окурки, спички, выбрасывать их в корзины для мусора, через окна  и форточки наружу. Курить разрешается в специально обустроенных и оборудованных местах.

2.2.    приносить, хранить, поджигать:

2.2.1. зажигалки, спички (за исключением случаев поджига спиртовок в кабинетах химии и физики);

2.2.2.   бытовые свечи и сухой спирт;

2.2.3. легковоспламеняющиеся  и горючие жидкости (бензин, керосин, растворители, краски и т.п.)

2.2.4.  промасленную ветошь;

2.2.5.  упаковочную тару и макулатуру;

2.3.     приносить, хранить, приводить в действие:

2.3.1.  пиротехнические изделия (петарды, ракеты, бенгальские огни, хлопушки т.п.)

2.3.2.  взрывчатые вещества и взрывные устройства;

2.4.     приносить, хранить, эксплуатировать:

2.4.1. электронагревательные приборы с открытой спиралью  (плитки, камины, рефлекторы, кипятильники и т.п.)

2.4.2. электроприборы, электроаппаратуру (телевизоры, магнитофоны, удлинители, тройники и т.п.), электронагревательные приборы с закрытой спиралью (паяльники, выжигатели, утюги, чайники, кипятильники, обогреватели, фены) без разрешения заместителя директора по административно-хозяйственной работе;

2.4.3.  керосиновые и паяльные лампы;

2.4.4.  баллоны с газом;

2.5.     разводить костры, выжигать траву;

2.6.    производить без наряда допуска работы с использованием открытого огня (газо- и электросварка, работы с паяльной лампой, бензорезные работы, работы, связанные с варкой битума, смолы);

2.7 производить без разрешения заместителя директора по административно-хозяйственной работе:

2.7.1.  лакокрасочные работы;

2.7.2. хозяйственные работы (уборка помещений, чистка оборудования и т.п.) с использованием легковоспламеняющихся жидкостей (бензин, керосин, растворители и т.п.)

2.7.3.   работы с применением электропаяльников и электровыжыгателей;

2.8. перегружать электросеть, т.е. включать в одну розетку напрямую или через тройники (удлинители) электроприборы суммарная потребляемая мощность которых превышает1100Вт Подключение допускается с разрешения лица, ответственного за электрохозяйство, после проведения соответствующих электротехнических расчетов.

2.9.   вставлять в розетки вилки неисправных электроприборов и посторонние предметы;

2.10. пользоваться неисправными электроприборами, розетками,  удлинителями тройниками;

2.11. связывать, скручивать электропроводку, удлинители, использовать выключатели, розетки для подвешивания предметов;

2.12.  заклеивать электропроводку обоями, плакатами и другими сгораемыми материалами;

2.13.  белить известью или красить краской открытую электропроводку;

2.14. снимать плафоны с электросветильников, обертывать лампы освещения бумагой, пластиком и другими сгораемыми материалами

2.15.  устанавливать новогодние елки и иллюминацию на своих рабочих местах, в учебных классах и кабинетах, коридорах;

2.16. оставлять без присмотра включенные электроприборы;

2.17. выполнять монтаж, демонтаж, ремонт, техническое обслуживание светильников, розеток, выключателей, проводки, в том числе замену предохранителей и стартеров. Эту работу производит электротехнический персонал;

2.18. использовать первичные средства пожаротушения не по назначению;

2.19 повреждать первичные средства пожаротушения, знаки пожарной безопасности, автоматическую пожарную сигнализацию;

2.20. похищать противопожарное оборудование (огнетушители, пожарные рукава, инвентарь и т.п.);

2.21.    загромождать:

2.21.1 подходы к средствам пожаротушения, электрощиту, ручным пожарным извещателям, пожарным лестницам;

2.21.2.   коридоры, лестничные маршы;

2.21.3.  основные и запасные пути эвакуации;

2.21.4.  выходы на чердак и кровлю здания;

2.22. производить перепланировку помещений, в которых находятся рабочие места, без согласования с местным органом государственного пожарного надзора;

2.23. вставлять в окна глухие металлические решетки, забивать окна, эвакуационные и аварийные выходы;

2.24. включать телевизор во время грозы. Все наружные антенны должны быть отключены, телевизоры отключены от сети;

2.25. закрывать во время проведения занятий на замки( с помощью ключей) двери  учебных кабинетов, классов, коридоров, входные двери, эвакуационные выходы, выходы на чердак, кровлю здания;

2.26. приводить в образовательное учреждение посторонних;

2.27. находится в образовательном учреждении вне  рабочего времени, если это не связано с производственной необходимостью или учебно-воспитательным процессом;

2.28 проживать в помещениях образовательного учреждения, а также предоставлять их для проживания другим работникам или посторонним лицам;

2.29. осуществлять стоянку личного автотранспорта:

2.29.1. на дорогах, проездах, подъездах к зданиям и сооружениям образовательного учреждения. Стоянка разрешается  на специально выделенной  для этих целей площадке;

2.29.2 ближе 5м от пожарных гидрантов, водоемов, и зданий, сооружений образовательного учреждения (в том числе, во внутренних дворах, противопожарных разрывах между зданиями, напротив эвакуационных выходов или стационарных пожарных лестниц, в местах расположения  пожарных машин  установки пожарных лестниц в случае пожара);

2.30 заправлять автотранспорт (личный, служебный)  горючим во внутреннем дворе и ближе 25 м от зданий образовательного учреждения;

3.Работник обязан:

3.1. до начала работы проверить:

3.1.1. наличие и исправность первичных средств пожаротушения (внешним осмотром) на своем рабочем месте или вблизи него.

О их отсутствии или неисправности доложить руководителю;

3.1.2. наличие источников загорания. При обнаружении - устранить их или доложить руководителю;

3.2. во время работы:

3.2.1. соблюдать требования настоящей инструкции и других инструкций по пожарной безопасности, установленные для рабочих мест и помещений;

3.2.2. не допускать действий, которые могут привести к пожару;

3.2.3. выполнять в срок и в полном объеме указания лиц, ответственных за противопожарное состояние в помещениях;

3.2.4. докладывать руководителю о каждом случае загорания, который произошел на рабочем месте или в помещении независимо от того, удалось ли его потушить своими силами или нет;

3.2.5. пресекать нарушения требований пожарной безопасности в образовательном учреждении учащимися, работниками или посетителями;

3.3. по окончании работы:

3.3.1. осмотреть свое рабочее место, помещение в целом на наличие источников загорания. При обнаружении – устранить их;

Выключить телевизоры, радиоприемники и электронагревательные приборы, за исключением тех, которые согласно технической документации могут работать круглосуточно без надзора( холодильник, сигнализация , факсы и др.)

3.3.2. выключить освещение кроме аварийного

3.3.3. закрыть помещение на ключ (если это входит в компетенцию работника) и сдать ключи на пост

4. За нарушение требований настоящей инструкции работники привлекаются к дисциплинарной, материальной, административной или уголовной ответственности согласно действующему законодательству

Инструкция разработана на основе типовых

Инженер по ОТ и ТБ  ____________________   Галдумян М.С.