Нормы первичных средств пожаротушения

В образовательных учреждениях

| №п/п | наименование помещения | единица измерения | огнетушители |  |  | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | пенные емкостью 10л или порошковые весом 5кг | углекислотные емкостью 2л | брезентовое или асбестовое полотно 2x2м |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Классы, кабинеты, аудитории, лекционные и административные помещения, спальные помещения, групповые детских дошкольных учреждений, общежития профтехучилищ | 30 погонных метров длины коридора, фойе, холла, рекреации | 1 |  |  | Не менее двух на этаж или его часть, выделенную глухими стенами перегородками |
| 2. | Лаборатории химии, физики, биологии, лаборантские при них, помещения для трудового обучения (кроме мастерских по обработке металлов), кружковые технического моделирования, живописи, юных натуралистов, кинофотолаборатории, библиотеки, комнаты для хранения и чистки оружия, студии | 100 м2 | 1 |  |  | Не менее одного на помещение |
| 3. | Кабинеты информатики, вычислительной техники, радиотехнические центры, электромашинные помещения и помещения вентиляционных систем | 100 м2 | 1 | 1 |  | Не менее одного пенистого и углекислотного на помещение |
| 4. | Закрытые учебно-спортивные залы, обеденные, актовые, лекционные и читальные залы, мастерские по обработке металла | 200 м2 | 1 |  |  | Не менее двух на помещение |
| 5. | Гаражи, открытые стоянки автомашин, тракторов и др. Техники (без учета первичных средств пожаротушения, которыми оборудованы транспортные средства) | 100 м2 или 5 единиц техники на открытой стоянке | 1 | 1 | 1 | не менее двух на помещение или стоянку дополнительно оборудуется ящиком с песком и лопатой |
| 6. | Котельные на твердом и газообразном топливе | на 2 котла | 1 |  |  | ящик с песком и лопатой |
| 7. | Котельные на жидком топливе | на 1 котел | 1 |  | 1 | ящик с песком и лопатой |
| 8. | Кинопроекционная кинопередвижка | на 1 аппарат | 1 |  | 1 |  |