ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

1. Общие требования

В соответствии ПЭЭП и ПТБ для персонала, обслуживающего электроустановки, установлено пять групп по электробезопасности. Персонал разбит на четыре группы: неэлектротехнический, электротехнологический,  электротехнический, практиканты.

Группа по электробезопасности 1 присваивается неэлектротехническому персоналу, связанному с работой, при выполнении которой может возникнуть опасность поражения  электрическим током, в том числе:

- обслуживающему машины, механизмы, станки с электроприводом;

-работающему с ручными  электрическими машинами и переносными электроприемниками;

-водителям автокранов;

-учащимися учебных заведений, обучающимся профессиям обслуживания и ремонта электроустановок и др.

Минимальный стаж работы и возраст для лиц, которым присваивается группа 1 не нормируется.

Первая группа по электробезопасности неэлектротехническому персоналу присваивается  после ежегодной проверки знаний безопасных методов работы на обслуживаемой установке электромонтером имеющую 3 группу.

Участие персонала с первой группой в работах по ремонту, монтажу, наладке и испытанию электроустановок не допускается .

2. Действие электрического тока на человека

Поражение электрическим током могут быть вызваны вследствие:

- непосредственного прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением;

- прикосновения  к металлическим конструктивным частям и корпусам  электрооборудования, оказавшимся под напряжением из-за повреждения электрической изоляции;

-недопустимого приближения к частям  электроустановок, находящимся под напряжением, в результате чего через тело человека может возникнуть дуга;

- воздействие напряжения шага при замыкании токоведущих частей непосредственно  на землю или токопроводящие основания, не изолированные от земли, а также в зоне растекания тока с заземлителя;

Механизм поражения человека электрическим током сложен и сопровождается термическим, химическим и биологическим воздействиям.

На степень поражения человека электрическим током оказывает влияние множество  факторов, в т.ч. сила тока, время протекания тока,  электрическое сопротивление тела человека, напряжение, род тока, частота тока, путь тока.

Сила тока  10мА и более может привести к остановке сердца и прекращению  кровообращения.  Наиболее опасна частота тока от 20 до 200герц.

Наиболее характерны три  схемы включения человека в электрическую цепь:

- между двумя  фазами электрической сети, что  соответствует двухфазному прикосновению;

-между одной фазой и землей, что соответствует  однофазному прикосновению;

-между двумя точками цепи тока, находящимся одна от другой на расстоянии шага.

Наиболее опасно двухфазное прикосновение. В практике наиболее часто причинами электро травм бывают однофазные прикосновения, связанные с прикосновением как непосредственно к токоведущи частям, так и к металлическим конструктивным элементам электроустановок, случайно оказавшимися под напряжением.

При замыкании токоведущих частей непосредственно на землю или на не имеющую связь с землей корпуса электрооборудования и токопроводящие  основания электрический ток растекается от места замыкания равномерно во все стороны по полусфере объема земли.

Человек стоя ногами ( в токопроводящей обуви) в зоне растекания тока на точках с различными потенциалами подвергается воздействию напряжения. Реальная угроза жизни человека состоит  в том, что из-за судороги  ног человек падает, что приводит к увеличению действующего напряжения.

Помещения по степени опасности поражения  электрическим током подразделяются на четыре категории:

- с повышенной опасностью;

-особо опасные;

-территории размещения наружных электроустановок;

- без повышенной опасности.

Цеха завода и строительные площадки относятся  к помещениям с повышенной  опасностью.

Одним из методов защиты от поражения электрическим током является защитное  заземление, которое защищает человека от поражения электрическим током при прикосновении к не токоведущим металлическим частям электроустановок оказавшимися  под напряжением, и применяется в электроустановках напряжением  до 1000В

Физическая сущность  защитного заземления  состоит в преднамеренном соединении корпуса оборудования с землей или ее эквивалентом, через металлический проводник. Если  при нарушении изоляции электрический ток попадает на корпус и человек прикоснется  к этому корпусу, электрический ток будет протекать в землю через заземлитель, т.к.  сопротивление человека больше сопротивления заземлителя в несколько сот раз.

Для защиты от поражения электрическим током так же применяется  зануление. Зануление предназначается для защиты от поражения  электрическим током при прикосновении к нетоковедущим металлическим частям электроустановки, оказавшимся под напряжением,  и применяется в электроустановках напряжением до 1000В  с глухозаземленной нейтралью. Физическая сущность зануления состоит в том, что, благодаря преднамеренно выполненной с помощью нулевого защитного проводника металлической  связи корпусов оборудования с глухозаземленной нейтралью источника питания,  любое  замыкание  не в корпус превращается в однофазное короткое замыкание с последующим автоматическим отклонением аварийного участка от сети  аппаратами защиты.

3. Освобождение от  действия  электрического тока и оказание первой помощи.

При поражении электрическим током  необходимо как можно скорее освободить пострадавшего от действия тока, так как от продолжительности этого действия  зависит тяжесть электро травмы.

Отключение  электроустановки, к которой прикасается пострадавший, производится с помощью выключателей, рубильника или другого отключающего аппарата, а также путем снятия или вывертывания предохранителей, разъема штепсельного соединения.

Если пострадавший находится на высоте, то  отключение  установки и тем самым освобождение от тока  может вызвать его падение . В этом случае необходимо принять меры предупреждающие падение пострадавшего или обеспечивающие его безопасность.

Если отключить установку достаточно быстро нельзя, необходимо принять иные меры  к освобождению пострадавшего от действия тока. Во всех случаях оказывающий помощь не  должен прикасаться  к пострадавшему без надлежащих мер безопасности, так как  это опасно для жизни.

Для отделения пострадавшего от токоведущих частей или провода напряжением 100 В следует воспользоваться каким либо сухим предметом не проводимым электрический ток. Можно также оттянуть его за одежду

( если  она сухая и отстает от тела), избегая при этом  прикосновения к окружающим металлическим предметам и частям тела пострадавшего не  прикрытой  одеждой.

Для изоляции рук оказавший помощь должен надеть диэлектрические перчатки или  обмотать руку шарфом и т.д. можно также изолировать себя, встав на резиновый коврик, сухую доску или другой  диэлектрик. Можно также перерубить провода топором с сухой деревянной рукояткой или перекусить их  инструментом  с изолированными ручками.

Для отделения  пострадавшего от токоведущих частей находящихся под напряжением выше 1000в следует надеть диэлектрические перчатки и боты и действовать штангой или изолирующими клещами.

После освобождения пострадавшего  от действий  тока необходимо оценить его  состояние.

Если у пострадавшего отсутствует сознание, дыхание, пульс, кожный покров  синюшный, а зрачки широкие (0,5 см в диаметре),  то следует немедленно приступить к оживлению организма с помощью искусственного дыхания по способу «изо рта в рот» или «изо рта в нос» и наружного массажа сердца.

Если пострадавший в сознании, но до этого был в обмороке или находился в бессознательном состоянии, но с сохранившимся устойчивым дыханием и пульсом, его следует уложить на подстилку, расстегнуть одежду, стесняющую дыхание, создать приток свежего воздуха, согреть тело, если холодно, обеспечить  прохладу если жарко

Если пострадавший находится в бессознательном состоянии,  наблюдать за его дыханием и в случае нарушения дыхания из-за западания языка выдвинуть нижнюю челюсть вперед, взявшись пальцами за ее углы, и поддерживать ее в таком положении, пока  не прекратиться  западание языка.

Ни в коем случае нельзя  позволять пострадавшему двигаться, а тем более продолжать работу, так как отсутствие видимых тяжелых повреждений от электрического тока или других причин еще не исключает возможности последующего  ухудшения его состояния.

Только врач может решить о состоянии здоровья пострадавшего. Ни в коем случае нельзя зарывать пострадавшего в землю, так как это принесет только вред.

4 Требования безопасности при производстве работ

Включение и выключение технологического оборудования можно выполнять только посредством пусковых устройств (кнопки рубильника и др.) рабочему, работающему на данном оборудовании. Включение оборудования, ручного электрифицированного инструмента в сеть посредством вилочного соединения производить только при отключенном эл.   двигателе.

Подключение и отключение токоприемников к рубильникам должно выполняться только электромонтерами, лицам неэлектрического персонала запрещается выполнять эти работы.

Перед включением  оборудования необходимо путем визуального осмотра  убедиться в исправности заземления.

Перед работой  с ручным электрифицированным инструментом рабочий должен быть проинструктирован.

При неисправности оборудовании, в т.ч. если будет ощущаться действие тока при  прикосновению к корпусу, следует отключить оборудование от сети рубильником  и  сообщить электрику или зам директора по АХЧ. Аварийное отключение также проводится при появлении дыма или огня, а также при появлении гула, посторонних звуков. Не разрешается проводить наружные работы с применением  эл. инструмента при дожде, снегопаде, грозе. При выполнении работы ручным Эл. Инструментом в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, следует применять испытанные диэлектрические перчатки, коврики.

Диэлектрические перчатки испытываются 1 раз в 6 месяцев, коврики 1 раз в 2 года.

Для тушения горящих электроустановок необходимо применять только углекислотные огнетушители.